Optoelectrónica (V3736) · 2026B · Dr. Rubén Estrada Marmolejo · CUCEI–UDG

Práctica 2 — Contador óptico 0–9

Reporte GUIADO: arma el switch óptico (LED + fototransistor), mide y compara el LED rojo (627 nm) vs. el IR (940 nm)

Trabajo guiado · este documento ES tu reporte de práctica · se entrega lleno, con fotos

| Nombre completo: | Código: |
| --- | --- |
| Carrera: | Grupo: |
| Número de alumno (para tus preguntas): | Fecha: |
| Compañero(a) de mesa: | ESP32-S3 · GPIO de entrada: 18 |
| LED emisor rojo: WP7113ID (627 nm) | LED emisor IR: WP7113F3C (940 nm) |
| Fototransistor: WP7113P3C | Carga: R_L = 2.2 kΩ a 3.3 V |

Cómo funciona este reporte

Es una práctica GUIADA. Sigue los pasos EN ORDEN. Los primeros te dan el detalle; los últimos solo la meta y una pista. En cada paso hay una línea «✓ Comprueba»: úsala para saber si vas bien antes de seguir.

Cada paso tiene su PROPIO recuadro «▸ EVIDENCIA · PASO N»: pega ahí la FOTO de ESE paso (el armado, la medición en el multímetro, el display contando…). Llena TODAS las tablas de datos. Al final respondes las 5 preguntas teóricas que te tocaron.

Niveles:   GUIADO te doy el detalle    SEMIGUIADO meta + pista    RETO solo la meta

Seguridad eléctrica:  nunca energices un LED sin su resistencia limitadora en serie. Verifica la polaridad del LED (ánodo/cátodo) y del fototransistor (colector/emisor) antes de aplicar tensión. Los GPIO de la ESP32-S3 son de 3.3 V y NO toleran 5 V: alimenta el fototransistor a 3.3 V. Verifica la tierra común.

Materiales y datos de referencia

| Dato | Valor (hoja de datos) |
| --- | --- |
| LED IR WP7113F3C — intensidad radiante I_e | 30 mW/sr típ. @ 20 mA · pico 940 nm · 2θ½=20° |
| LED rojo WP7113ID | 50 mcd típ. @ 10 mA · pico 627 nm · V_F≈1.9 V |
| Fototransistor WP7113P3C — I_ON (con luz) | 0.5 mín / 2.5 típ mA @ E_e=1 mW/cm² |
| WP7113P3C — V_CE(sat) / I_CEO (oscuridad) | 0.8 V máx / ≈100 nA |
| WP7113P3C — respuesta espectral | ≈100 % a 940 nm · ≈50 % a 627 nm |
| Carga y umbral (ESP32-S3, 3.3 V) | R_L=2.2 kΩ · umbral V_th≈1.65 V |

El código del contador (Arduino/ESP32-S3), en dos versiones — corte/saturación (digital) y región activa (ADC) — está en:

https://github.com/esmarr58/programas-optoelectronica

BLOQUE A — Arma el switch óptico y mide

Paso 1  ·  Arma el emisor (empieza con el LED ROJO)    GUIADO

Meta:  conecta el LED rojo WP7113ID con su resistencia limitadora en serie a la fuente, cuidando la polaridad. Con 3.3 V y ~10 mA usa R≈150 Ω (o 330 Ω para ~5 mA).

✓ Comprueba:  el LED rojo enciende (se ve). Si no, revisa polaridad (ánodo=pata larga) y la resistencia en serie.

▸ EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto:  el LED rojo encendido en la protoboard, con su resistencia limitadora en serie visible.

Pega aquí la FOTO del Paso 1

Paso 2  ·  Arma el fototransistor con su carga    GUIADO

Meta:  conecta el WP7113P3C en emisor común: colector → R_L (2.2 kΩ) → 3.3 V; emisor → GND; base sin conexión. La salida V_out es el nodo del colector. Enfrenta el fototransistor al LED en el mismo eje óptico, a 1–3 cm, bien alineados.

Pista:  la base del fototransistor NO lleva cable: la «corriente de base» la genera la luz que le llega.

✓ Comprueba:  con el multímetro en V_out: con el haz LIBRE (LED apuntando al fototransistor) V_out baja; al TAPAR el haz, V_out sube hacia 3.3 V.

▸ EVIDENCIA · PASO 2

Debe verse en la foto:  el circuito completo (emisor + fototransistor + R_L) armado y enfrentado sobre el eje óptico.

Pega aquí la FOTO del Paso 2

Paso 3  ·  Mide V_out con el haz libre y con el haz interrumpido    GUIADO

Meta:  mide V_out (=V_CE) en los dos estados y anótalos. El salto entre ambos es lo que la ESP32-S3 leerá como 0/1.

✓ Comprueba:  haz libre (mucha luz) → V_out bajo (cerca de V_CE(sat)); haz interrumpido → V_out ≈ 3.3 V.

Tabla 1 — V_out con LED rojo (a una distancia fija de 1–2 cm)

| Estado | V_out medido (V) | ¿Lógico 0 o 1? |
| --- | --- | --- |
| Haz LIBRE (le llega la luz) |  |  |
| Haz INTERRUMPIDO (tapado) |  |  |
| Salto (diferencia) |  |  |

▸ EVIDENCIA · PASO 3

Debe verse en la foto:  el multímetro mostrando V_out con el haz libre y (otra foto o la misma) con el haz interrumpido.

Pega aquí la FOTO del Paso 3

Paso 4  ·  Mide la CORRIENTE DE COLECTOR a 5 distancias    GUIADO

Meta:  con el LED IR ya funcionando (haz libre), mide V_out a 5 distancias y calcula la corriente de colector I_C = (3.3 − V_out)/R_L. Compara con lo que predice la teoría (Ejercicio 3 del deck).

Pista:  R_L=2200 Ω. Ejemplo: si V_out=0.8 V → I_C=(3.3−0.8)/2200=1.14 mA. Si el transistor satura, V_out se queda en ≈0.8 V aunque acerques más.

Tabla 2 — Corriente de colector I_C vs. distancia (LED IR WP7113F3C)

| d (cm) | V_out = V_CE medido (V) | I_C = (3.3−V_out)/2200 (mA) | ¿Activa o saturación? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

▸ EVIDENCIA · PASO 4

Debe verse en la foto:  el multímetro midiendo V_out a una de las distancias, con la regla/cinta que muestra la distancia LED–fototransistor.

Pega aquí la FOTO del Paso 4

BLOQUE B — Conecta la ESP32-S3 y prueba el conteo

Paso 5  ·  Conecta V_out a la ESP32-S3 y carga el código    GUIADO

Meta:  conecta V_out (colector) al GPIO18 de la ESP32-S3 (3.3 V, con tierra común). Descarga el código del repositorio y sube la versión de CORTE/SATURACIÓN (lectura digital) desde el IDE de Arduino.

Pista:  repo: github.com/esmarr58/programas-optoelectronica → carpeta contador-corte-saturacion. Placa: ESP32S3 Dev Module; elige el puerto y presiona Subir.

✓ Comprueba:  al abrir el Monitor Serie (115200 baud) aparece «Contador optico - modo DIGITAL» y el display muestra 0.

▸ EVIDENCIA · PASO 5

Debe verse en la foto:  la ESP32-S3 conectada al frontal óptico y el IDE de Arduino con «Subido/Done» (o el Monitor Serie con el mensaje inicial).

Pega aquí la FOTO del Paso 5

Paso 6  ·  Prueba el conteo 0–9 con el LED rojo    GUIADO

Meta:  con el emisor rojo encendido y alineado, pasa objetos por el haz uno a uno y verifica que el display cuenta 0→1→…→9 y reinicia a 0. Registra cuántos objetos pasaste vs. cuántos contó.

✓ Comprueba:  cada objeto que cruza el haz suma exactamente 1. Si cuenta de más (rebota) o se salta, mejora la alineación/distancia.

Tabla 3 — Fiabilidad del conteo (LED rojo)

| Objetos que pasé | Objetos que contó el display | ¿Contó bien? |
| --- | --- | --- |

▸ EVIDENCIA · PASO 6

Debe verse en la foto:  el display de 7 segmentos mostrando un número del conteo (p. ej. un 5) durante la prueba con el LED rojo.

Pega aquí la FOTO del Paso 6

Paso 7  ·  Mide el ALCANCE con el LED rojo (627 nm)    SEMIGUIADO

Meta:  separa poco a poco el LED rojo del fototransistor (manteniendo la alineación) y encuentra la distancia máxima d_rojo a la que el conteo sigue siendo fiable. Anótala.

Pista:  recuerda que a 627 nm el fototransistor responde solo al ≈50 %: el alcance del rojo será corto.

✓ Comprueba:  más allá de d_rojo el conteo empieza a fallar (no cuenta o rebota).

▸ EVIDENCIA · PASO 7

Debe verse en la foto:  la regla/cinta mostrando la distancia máxima d_rojo con el display aún contando bien.

Pega aquí la FOTO del Paso 7

Paso 8  ·  Cambia al LED INFRARROJO (940 nm) y repite    SEMIGUIADO

Meta:  sustituye el LED rojo por el IR WP7113F3C (con su resistencia). Como su luz es invisible, alínealo mirándolo con la cámara del celular (se ve como un punto blanco/violeta). Repite el conteo y mide la distancia máxima d_IR.

Pista:  a 940 nm el detector responde al ≈100 %: espera MAYOR alcance que con el rojo.

✓ Comprueba:  el contador funciona y d_IR resulta mayor que d_rojo.

▸ EVIDENCIA · PASO 8

Debe verse en la foto:  el LED IR visto con la cámara del celular (punto brillante) y/o la regla mostrando d_IR con el display contando.

Pega aquí la FOTO del Paso 8

Paso 9  ·  Compara los dos emisores    RETO

Meta:  llena la tabla comparativa y responde: ¿con cuál LED se cuenta a mayor distancia y por qué? Relácionalo con la sensibilidad espectral del WP7113P3C.

Tabla 4 — Comparación de alcance

| Emisor | Distancia máx. de conteo fiable (cm) | Respuesta del detector a esa λ |
| --- | --- | --- |
| LED rojo 627 nm (d_rojo) |  | ≈50 % |
| LED IR 940 nm (d_IR) |  | ≈100 % |

¿Con cuál contó a mayor distancia y por qué?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

▸ EVIDENCIA · PASO 9

Debe verse en la foto:  (opcional) una foto final del montaje completo con el LED IR contando a la máxima distancia.

Pega aquí la FOTO del Paso 9

Autoevaluación (marca lo que cumpliste)

☐   Pegué una FOTO en el recuadro de cada paso (armado, mediciones, display contando).

☐   Llené la Tabla 1 (V_out haz libre vs. interrumpido) y la Tabla 2 (I_C a 5 distancias).

☐   El contador cuenta 0–9 y reinicia; registré la fiabilidad (Tabla 3).

☐   Medí d_rojo y d_IR y llené la Tabla 4 de comparación.

☐   Todas las fotos son legibles (se ve el circuito, la lectura del multímetro o el display).

☐   Respondí las 5 preguntas teóricas que me tocaron.

Banco de 50 preguntas teóricas

Estas son las 50 preguntas del banco. Tú respondes SOLO las 5 que te asigna la tabla de reparto (según tu número de alumno). Las demás quedan de repaso.

| 1 | ¿Qué es un fotón y qué relación hay entre su energía y su longitud de onda? Escribe la fórmula E=hc/λ. |
| --- | --- |
| 2 | Calcula la energía (en eV) de un fotón de 940 nm. ¿Es mayor o menor que la de uno de 627 nm? ¿Por qué? |
| 3 | ¿Qué es la longitud de onda de corte de un semiconductor y de qué parámetro depende? |
| 4 | ¿Por qué el silicio deja de responder a la luz más allá de ≈1100 nm? |
| 5 | Explica la diferencia entre el pico de emisión de un LED y su ancho espectral Δλ. |
| 6 | ¿En qué región del espectro está 940 nm? ¿Y 627 nm? ¿Cuál ve el ojo humano? |
| 7 | Con c=λ·ν, si la frecuencia aumenta, ¿qué pasa con la longitud de onda y con la energía del fotón? |
| 8 | ¿Qué es el efecto fotoeléctrico y qué tiene que ver con que un fotodetector «vea» o no cierta luz? |
| 9 | ¿Qué diferencia hay entre intensidad radiante (mW/sr) e intensidad luminosa (mcd)? |
| 10 | ¿Qué es un estereorradián? Escribe la relación Ω=A/d² del ángulo sólido. |
| 11 | ¿Por qué la Ω (ángulo sólido) NO es la misma Ω de resistencia (ohm)? ¿En qué unidad se mide cada una? |
| 12 | ¿Qué es la irradiancia E_e y en qué unidades se mide? ¿De qué magnitud es «por área»? |
| 13 | ¿Qué es la iluminancia (lux) y de qué magnitud radiométrica es el análogo fotométrico? |
| 14 | En I_e=I_v/(K_m·V(λ)), ¿qué representa cada término? ¿K_m es constante o depende de λ? |
| 15 | ¿Por qué la hoja de un LED IR reporta mW/sr y la de un LED rojo reporta mcd? |
| 16 | ¿Qué es V(λ) (función de luminosidad) y cuánto vale aprox. en 555 nm, 627 nm y 940 nm? |
| 17 | Convierte 100 mcd de un LED de 627 nm a intensidad radiante (mW/sr). Muestra el cálculo. |
| 18 | Enuncia la ley del inverso del cuadrado y escribe E_e=I_e/d². ¿Qué es cada símbolo? |
| 19 | Si duplicas la distancia, ¿a cuánto cae la irradiancia? ¿Y si la cuadruplicas? Justifica. |
| 20 | ¿Por qué la intensidad radiante I_e no cambia con la distancia pero la irradiancia E_e sí? |
| 21 | En E_e=I_e/d² no aparece el área A. ¿Dónde quedó el área? Explícalo. |
| 22 | Con I_e=30 mW/sr, calcula la irradiancia E_e a 2 cm y a 5 cm. |
| 23 | ¿Cómo influye el ángulo respecto al eje óptico en la irradiancia que recibe el detector? |
| 24 | ¿Qué significa el ángulo de media intensidad 2θ½ de un LED? Para el WP7113F3C vale 20°: interprétalo. |
| 25 | ¿Por qué es importante alinear el LED y el fototransistor sobre el mismo eje óptico? |
| 26 | ¿En qué se diferencia un fototransistor de un transistor bipolar común? |
| 27 | ¿Qué es la responsividad R de un fotodetector? ¿En qué unidades la usamos aquí y de dónde sale? |
| 28 | ¿Qué es I_ON (corriente ON) y a qué irradiancia se especifica en el WP7113P3C? |
| 29 | ¿Qué es I_CEO (corriente de oscuridad) y por qué conviene que sea pequeña? |
| 30 | ¿Qué es V_CE(sat) y por qué no llega a 0 V como un interruptor ideal? |
| 31 | Escribe la ecuación de la malla del colector V_CE=V_CC−I_C·R_L y explica cada término. |
| 32 | ¿Qué es la corriente de colector I_C de un fototransistor y de qué depende? |
| 33 | La curva I_C vs. irradiancia del WP7113P3C es lineal. ¿Qué implica eso para la responsividad R? |
| 34 | ¿Cuál es el pico de sensibilidad espectral del WP7113P3C y cuánto responde a 627 nm? |
| 35 | ¿Por qué el par IR (940 nm) es más compatible que el rojo (627 nm) con este detector? |
| 36 | ¿Qué significa que el fototransistor «sature»? ¿Qué V_CE tiene entonces? |
| 37 | ¿Qué condición sobre R_L hace que el transistor sature con el haz presente? Escríbela. |
| 38 | Explica la diferencia entre trabajar en corte/saturación (digital) y en región activa (analógico). |
| 39 | Con R_L=2.2 kΩ, V_CC=3.3 V y V_CE(sat)=0.8 V, calcula la corriente de saturación I_sat. |
| 40 | Si la irradiancia es «de más» (muy alta), ¿qué le pasa a I_C con R_L grande? ¿Se rompe el switch? |
| 41 | ¿Cómo elegirías R_L para una salida ANALÓGICA proporcional a la luz (región activa)? |
| 42 | ¿Qué umbral de decisión V_th usarías con la ESP32-S3 a 3.3 V y por qué? |
| 43 | ¿Por qué no se debe conectar el colector a 5 V directo a un GPIO de la ESP32-S3? ¿Qué se hace si la fuente es 12 o 24 V? |
| 44 | Calcula la resistencia limitadora de un LED IR (V_F=1.2 V) para 10 mA desde 3.3 V. |
| 45 | ¿Qué pasa con la intensidad radiante I_e si bajas la corriente del LED de 20 a 10 mA? |
| 46 | ¿Por qué un LED nunca se conecta sin resistencia limitadora en serie? |
| 47 | Elige un valor comercial de resistencia limitadora para 20 mA a 3.3 V (V_F=1.2 V) y verifica su potencia. |
| 48 | ¿Qué relación aproximada hay entre la intensidad radiante I_e y la corriente directa I_F del LED? |
| 49 | ¿Cómo alineas un LED IR si su luz es invisible al ojo? |
| 50 | En la P2, ¿con cuál LED esperas mayor distancia de conteo y por qué? Relaciónalo con la compatibilidad espectral. |

Reparto: tus 5 preguntas asignadas (busca tu nombre)

Localiza tu nombre y responde EXACTAMENTE esas 5 preguntas del banco de arriba. A cada alumno le tocó un juego distinto (asignación aleatoria).

| # | Alumno | Tus 5 preguntas asignadas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alvarez Beltran Jonathan Israel | 5, 8, 11, 17, 44 |
| 2 | Ayala Grajeda Sidney Alexa | 17, 23, 24, 37, 46 |
| 3 | Carrillo Marquez Omar Alexis | 1, 6, 9, 12, 46 |
| 4 | Cisneros Jimenez Alexis Uriel | 24, 26, 35, 41, 45 |
| 5 | Delgadillo Carranza Emilio | 6, 17, 32, 34, 48 |
| 6 | Gomez De La Cruz Angel Adrian | 8, 10, 18, 38, 41 |
| 7 | Guareño Fernandez Tadeo Emmanuel | 14, 15, 23, 28, 32 |
| 8 | Herrera Delgadillo Juan | 31, 33, 36, 40, 44 |
| 9 | Lopez Rodriguez Julio Cesar | 11, 29, 37, 41, 50 |
| 10 | Loza Ramos Luis Daniel | 1, 4, 18, 21, 39 |
| 11 | Martinez Quiroz Francisco Alberto | 17, 25, 28, 44, 46 |
| 12 | Martinez Saavedra Emmanuel | 5, 10, 14, 30, 33 |
| 13 | Montoya Aragon Santiago | 16, 22, 31, 34, 36 |
| 14 | Muñoz Hernandez Irving Yael | 15, 36, 39, 44, 49 |
| 15 | Nuño Gabriel Bruno Emilio | 2, 17, 25, 33, 43 |
| 16 | Prado Becerra Santana Gael | 28, 33, 40, 49, 50 |
| 17 | Quirarte Navarro Luis Armando | 15, 16, 35, 37, 50 |
| 18 | Rodriguez Meza Frida Jacqueline | 8, 21, 29, 44, 49 |
| 19 | Sanchez Regalado Jorge Emmanuel Alejandro | 12, 15, 19, 21, 34 |
| 20 | Zarzoza Cordova Demian German | 9, 18, 19, 45, 48 |
| 21 | Pelagio Ruelas Bassam Isaac | 3, 9, 16, 18, 22 |
| 22 | Alcala Moreno Santiago Ivan | 5, 32, 35, 41, 48 |
| 23 | Amaral Mancilla Ian Yael | 11, 21, 30, 32, 47 |
| 24 | Castillo Alvaro | 4, 33, 34, 35, 47 |
| 25 | Castro Reyes Felipe Noe | 2, 7, 24, 34, 42 |
| 26 | Castro Zavala Hannya Yuridia | 4, 14, 24, 42, 47 |
| 27 | De La Cruz Hernandez Lesly Yaneth | 13, 15, 21, 31, 47 |
| 28 | Flores Hernandez Breindel Yotvat | 7, 16, 31, 38, 40 |
| 29 | Galindo Maya Erika Jazmin | 9, 15, 16, 23, 40 |
| 30 | Gonzalez Rios Johan Arath | 23, 27, 38, 43, 50 |
| 31 | Guerrero Zepeda Ernesto Yamal | 10, 20, 25, 40, 48 |
| 32 | Gutierrez Guzman Yael Abraham | 1, 3, 12, 20, 21 |
| 33 | Hernandez Rivera Carlos Eduardo | 3, 6, 20, 28, 31 |
| 34 | Hernandez Venegas Benjamin | 5, 11, 22, 37, 46 |
| 35 | Jimenez Reyes Brandon Arturo | 7, 11, 15, 18, 29 |
| 36 | Lopez Guzman Magaly Guadalupe | 18, 20, 24, 40, 49 |
| 37 | Medina Flores Patricia Elizabeth | 6, 8, 20, 33, 43 |
| 38 | Navarro Franco Alejandro Daniel | 1, 15, 21, 43, 46 |
| 39 | Navarro Garcia Brandon Leonardo | 1, 9, 12, 28, 50 |
| 40 | Navarro Villalobos Luis Jeronimo | 1, 9, 36, 46, 49 |
| 41 | Partida Rodriguez Juan Ernesto | 6, 20, 27, 30, 43 |
| 42 | Pelayo Corona Joaquin Alejandro | 8, 16, 23, 33, 42 |
| 43 | Pelayo Delgadillo Fernando Alberto | 4, 9, 18, 22, 23 |
| 44 | Peña Rodriguez Daniel Alejandro | 5, 27, 32, 37, 48 |
| 45 | Peña Torres Gibran | 10, 35, 42, 47, 48 |
| 46 | Ramirez Gutierrez Antonio | 10, 20, 24, 30, 47 |
| 47 | Ramirez Quiroz Eduardo | 23, 27, 35, 43, 44 |
| 48 | Rea Montes Sebastian Uriel | 3, 9, 17, 37, 50 |
| 49 | Rios Gonzalez Joel Alejandro | 13, 22, 39, 43, 45 |
| 50 | Rodriguez Fregoso Luis Daniel | 12, 21, 36, 38, 47 |
| 51 | Salcido Madrigal Melissa Galadriel | 11, 25, 38, 44, 45 |
| 52 | Sandoval Castellanos Victor Eduardo | 4, 11, 28, 29, 41 |
| 53 | Torres Tovar Edgar Alan | 15, 17, 21, 36, 42 |
| 54 | Valenzuela Martinez Felix Alfredo | 1, 3, 24, 28, 47 |
| 55 | Vazquez Ibañez Alejandra Guadalupe | 16, 24, 43, 44, 50 |
| 56 | Zamora Moran Luis Eduardo | 9, 18, 27, 29, 38 |
| 57 | Zepeda Guerra Alfonso | 18, 19, 22, 26, 41 |
| 58 | Rayas | 17, 26, 35, 45, 48 |

Respuestas a MIS 5 preguntas asignadas

Escribe el número de cada pregunta que te tocó y respóndela con tus palabras (2–4 renglones cada una).

Pregunta #____  (1 de 5):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Pregunta #____  (2 de 5):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Pregunta #____  (3 de 5):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Pregunta #____  (4 de 5):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Pregunta #____  (5 de 5):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Rúbrica de evaluación

| Criterio | Puntaje |
| --- | --- |
| Armado correcto y evidencias (fotos) del circuito y las mediciones, cada una en su recuadro. | 25% |
| Mediciones completas y coherentes: V_out (Tabla 1) e I_C a 5 distancias (Tabla 2). | 25% |
| Contador 0–9 funcionando y medición de alcance con ambos LED (Tablas 3 y 4). | 20% |
| Comparación rojo vs. IR bien justificada con la sensibilidad espectral del detector. | 15% |
| Las 5 preguntas teóricas asignadas, respondidas correctamente. | 15% |

Entrega

Formato: esta misma plantilla, llena, con TUS fotos pegadas y las 5 preguntas respondidas, exportada a PDF (Archivo → Guardar como / Exportar a PDF).

Plazo: al terminar la sesión de laboratorio; se sube a Google Classroom.

Portada: llena la tabla de datos de la primera página (incluye tu número de alumno para ubicar tus preguntas).

Atributos que desarrolla

Esta práctica corresponde a la Unidad I y contribuye a: comprensión del principio de operación del par emisor–detector, uso correcto de la información técnica (hojas de datos), montaje y medición con instrumentos reales, e interpretación de resultados (compatibilidad espectral y alcance).